[image: image1.png]Fondul pentru
Efi laenﬁ
Energetica



                             FONDUL PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

[image: image2.jpg]exergia



[image: image3.png]fels




FORMULAR

“Date adiționale solicitate – clarificări privind măsurile propuse de eficiență energetică și valorificarea surselor de energie regenerabilă în clădiri” 
Versiunea 1.7: 06 august 2013
1 Întroducere
În timpul evaluării detaliate a Propunerilor de proiect depuse la Fondul pentru Eficiență Energetică (în continuare – “Fond”) de către solicitanții de finanțare în cadrul Apelului de propuneri de proiecte nr.1 pentru sectorul public, au fost identificate o serie de probleme și inconsecvențe care fac practic imposibilă efectuarea evaluării și selecției obiective a celor mai bune propuneri de proiect în baza informațiilor, datelor și rezultatelor prezentate în ele. Succint, cele mai frecvente probleme identificate sunt:

· Descrierea măsurilor de eficiență energetică (în continuare – “EE”) și valorificare a surselor de energie regenerabilă (în continuare – “SER”), nu este descrisă suficient. Astfel, Fondul nu are posibilitatea de a evalua dacă costul proiectului este rezonabil în condițiile în care lipsește descrierea corespunzătoare a măsurilor precum și în lipsa specificațiilor acestora. Mai mult decât atât, Fondul nu poate accepta finanțarea proiectelor care nu sunt descrise în modul corespunzător, ținînd cont de faptul că în viitor va fi imposibilă verificarea de către Fond a modului de implementare a acestora.
· În rapoartele de audit energetic ca părți componente ale Propunerilor de proiect, au fost prezentate mai multe metodologii de calcul a economiilor de energie. Câteva rapoarte de audit energetic prezintă erori sau lacune metodologice serioase, prin urmare, rezultatele acestora cu privire la costurile și beneficiile proiectelor nu pot fi acceptate de către Fond.
· Chiar și în rapoartele de audit energetic care au urmat metodologiile acceptabile, ipotezele de bază utilizate pentru cazurile similare variază foarte mult. De exemplu, prețurile unitare menționate în Propunerile de proiect pentru aceleași măsuri de EE și SER variază de la foarte de mici până la extrem de mari.
· În multe cazuri, cantitățile și costurile proiectelor declarate în diferite părți componente ale unei Propuneri (raportul de audit energetic, Descrierea Detaliată a Proiectului și devizul de cheltuieli) variază considerabil, în timp ce diferențele identificate nu sunt explicate.
Fondul va finanța doar proiectele care sunt clar definite în ceea ce privește descrierea lucrărilor, specificațiilor tehnice a materialelor și echipamentelor, volumului lucrărilor și a costurilor rezonabile. Aceasta este o precondiție care va permite Fondului să efectueze verificarea în timpul și după implementarea proiectului, iar la finalizarea fiecărei etape de implementare a măsurilor propuse, să deburseze mijloacele contractate către beneficiari.
În scopul de a oferi posibilitate a) solicitanților – de a finaliza și a corecta (după caz) datele și informațiile care au fost prezentate inițial și b) Fondului pentru a putea evalua într-un mod corect toate Propunerile de proiect, solicitanții sunt rugați să prezinte:
a) Anexa 3 la Contractul de grant, care conține descrierea detaliată a măsurilor de EE / SER și costurile unitare ale acestora (a se vedea documentul relevant)
b) Anexa 2 la Contractul de grant, suplimentar la devizul de cheltuieli 
c) Acest Formular cu date, informații tehnice și costurile aferente fiecărei măsuri de EE (numai în cazul măsurilor EE în clădiri). 
2 INDICAȚII GENERALe
Se recomandă ca propunerea de proiect să fie analizată și verificată în vederea asigurării corectitudinii informațiilor prezentate.

Înainte de completarea acestui Formular trebuie să fie analizate și revizuite următoarele documente de bază:

· Anexa 3 la Contractul de grant care conține descrierea detaliată a proiectului;
· Anexa 2 la Contractul de grant, suplimentar la devizul de cheltuieli elaborat de devizier;
· Acest Formular.

Fondul va verifica conformitatea și relevanța tuturor datelor prezentate în toate documentele aferente propunerii de proiect.

De asemenea, Fondul:

· A realizat un studiu de piață cu privire la costurile unitare rezonabile pentru măsurile de bază de EE și SER; 
· Va efectua de sine stătător calcule de energie și cost pentru a verifica cifrele relevante menționate în Propuneri.
Evaluarea finală se va baza pe calculele Fondului.

Următoarele Capitole includ tabele care urmează a fi completate de Solicitanții de finanțare cu instrucțiunile necesare.

OBSERVAȚII IMPORTANTE:

Solicitantul va completa celulele tabelelor marcate în culoare gri (acolo unde este cazul pentru Propunerea de proiect) cu posibilitatea adăugării comentariilor suplimentare la sfârșitul fiecărui tabel.
Solicitantul de finanțare poate adăuga rânduri în tabelele existente sau să adauge tabele deja completate, dacă este necesar.
Acest Formular utilizează Coduri și Simboluri pentru menționarea elementelor (obiecte, pereți etc.). Aceleași Coduri trebuie utilizate în întregul Formular atunci când se va face referire la elementele respective.
3 MĂSURI DE EE ÎN ANVELOPA CLĂDIRII 
Descrierea obiectelor
Următoarele date trebuie să fie în concordanță cu datele relevante care vor fi furnizate în Anexa 3 la Contractul de grant (Capitolul "2.5: Detalii tehnice ale Proiectului").
Orice clădiri în aceeași locație în care nu vor fi aplicate măsuri de EE trebuie să fie ignorate și să nu fie descrise aici.
Dacă există mai multe clădiri sau secțiuni/anexe ale unei clădiri cu temperaturi interioare diferite (conform reglementărilor) și diferite ore de funcționare, fiecare astfel de clădire sau secțiune trebuie să fie prezentată ca un Obiect diferit, adăugând tabele în această secțiune (Tabelul 1.a., 1.b. ...)
Simplificări 
1) O clădire sau mai multe clădiri din aceeași locație pot fi considerate un "complex de clădiri" (un Obiect), pentru care în Tabelul 1.xx. pot fi prezentate dimensiuni agregate, în cazul în care clădirile au aceleași ore de funcționare ale sistemului de încălzire. (Evident, Solicitantul poate prezenta fiecare clădire ca un Obiect diferit, adăugând Tabelele1.xx.)
2) În cazul coridoarelor și altor spații închise care, în conformitate cu Regulamentul, ar trebui să fie încălzite la temperaturi mai mici decât alte spații, dar acestea sunt încălzite la aceleași ore ca și restul clădirii, acestea pot fi prezentate cu restul clădirii ca un singur Obiect.
3) Spațiile de dimensiuni mici, de pînă la 10% din suprafața totală (de exemplu toalete) care nu sunt încălzite, pot fi considerate ca făcând parte din spațiul încălzit și nu vor fi prezentate separat.
OBSERVAȚIE IMPORTANTĂ 1: fiecare Obiect este caracterizat de un cod O1, O2, O3 Același cod trebuie folosit în întregul Formular atunci când se va face referire la aceeași clădire.
Tabel 1.a Obiect 1 (Clădire sau secția/zona clădirii)

Oraș/Sat: .......

	Codul Obiectului
	O1
	Denumirea clădirii/secției
	

	Anul construcției clădirii principale 
	
	Anul ultimei renovări majore [specificați lucrările]
	

	Starea generală (proastă, acceptabilă, bună)
	
	Destinația clădirii
	

	Suprafața totală brută a podelelor (m²) (din dimensiunile externe)
	
	Suprafața totală netă încălzită / condiționată a podelelor  (m²) (din dimensiunile interioare)
	

	Volumul total brut (m³) (din dimensiunile externe)
	
	Volumul total net încălzit /  condiționat (m³) din dimensiunile interioare)
	

	Orele de funcționare pe zi de muncă
	
	Zile de lucru pe săptămână
	

	Totalul zilelor calendaristice a sezonului de încălzire pe an
	
	Temperatura din exterior proiectată (în conformitate cu amplasarea clădirii) [0C]
	

	Ermetizarea geamurilor –ușilor ( mediu înainte de măsurile de  EE)
	[Bună]  SAU [Medie cu unele probleme] SAU [Foarte proastă cu lacune majore, infiltrare excesivă a aerului, geamuri stricate, etc.]  Vă rugăm să ștergeți opțiunile  ne aplicabile 
	Ermetizarea geamurilor –ușilor  (mediu după măsurile de EE)
	[Bună]  SAU [Medie cu unele probleme] SAU [Foarte proastă cu lacune majore , infiltrare excesivă a aerului, geamuri stricate, etc.]  Vă rugăm să ștergeți opțiunile neaplicabile 

	Ventilare mecanică (dacă există):

	Debit total mediu (înainte de măsurile de  EE) [m3/h]
	
	Debit total mediu (după măsurile de  EE) [m3/h]
	

	Temperaturile din interior (conform normativelor) (a se vedea  Nota)

	Secții ale clădirilor cu diferite condiții de temperatură (dacă întregul obiect menține aceeași temperatură, completați doar 1 rând)
	Suprafața  netă încălzită a podelelor[m2]
	Temperatura interioară în timpul orelor de funcționare (oC)
	Temperatura interioară ÎN AFARA orelor de funcționare(oC)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	TOTAL (trebuie să fie egală cu suprafața  netă încălzită a podelelor prezentată în tabelul precedent 
	
	
	


Notă: Temperaturile prezentate aici sunt cele - “conform normativelor”, indiferent de condițiile reale prevalente (dacă clădirea este încălzită insuficient, supra-încălzită sau nu este încălzită din cauza problemelor tehnice).
Observații adiționale ale Solicitantului privind Obiectul 1 (dacă este necesar): ..............................................

Tabel 1.b Obiect 2 (Clădire sau secția/zona clădirii)

(Copiați aici tabelul de mai sus dacă doriți să descrieți mai multe obiecte)

......

Descrierea tipurilor existente de componente ale clădirilor (pereți, ferestre, acoperișuri, podele) pentru toate Obiectele (înainte de investiție )

Următoarele formulare descriu tipurile existente de pereți, ferestre etc., care înconjoară spațiile încălzite ale tuturor obiectelor.
Pereții, ușile etc. care separă încăperile încălzite ale obiectului de alte spații încălzite (de exemplu, ale altui obiect), vor fi ignorate și nu vor fi prezentate aici.
Vă rugăm să vă asigurați ca descrierea pereților, ferestrelor etc. oferă toate informațiile care caracterizează tipul construcției (materiale, grosime etc.)
IMPORTANT: Fiecare tip de perete, fereastră, acoperiș etc. se caracterizează printr-un cod, de exemplu P1, P2, P3...sau FU1, FU2, ... etc.  Același cod trebuie folosit în Formular atunci când se va face referire la același tip de componentă a construcției.
Următoarele simboluri sunt utilizate în Formular pentru a descrie spațiul exterior ajustat al unui perete, acoperiș sau podea:
Instrucțiuni Tabel A1: Simboluri care vor fi utilizate pentru a caracteriza spațiul ajustat
	Spațiul ajustat la elementul clădirii 
	Simbol

	Perete, acoperiș, podea, fereastră, ușă care separă spațiul încălzit de mediul din exterior 
	Anv

	Perete, podea în contact  cu solul 
	Sol

	Perete, acoperiș, podea, fereastră, ușă în contact cu spațiul Neîncălzit închis
	Neîncălzit-închis

	Perete, acoperiș, podea, fereastră, ușă în contact cu spațiul Neîncălzit semi-închis (cu ventilare mecanică)  
	Neîncălzit- semi-închis


Tipurile de pereți care înconjoară spațiile încălzite (situația existentă înainte de investiție)

Tabelul 2 de mai jos prezintă date despre pereții care înconjoară doar spații încălzite. Fiecare tip de construcție este caracterizat de un cod P1, P2 etc.

În cazul în care o parte a unui perete este în contact cu solul și o altă parte este în contact cu mediul exterior, vă rugăm să le prezentați separat ca două tipuri de pereți diferiți, chiar dacă acestea sunt de același tip de construcție (de exemplu P1 pentru o parte din perete, care este în contact cu solul a unui subsol încălzit și P2 pentru o parte din același tip de perete, care este în contact cu mediul).
Pereții care separă încăperile încălzite cu caracteristici diferite (niveluri de temperatură, program de funcționare etc.) nu sunt luate în considerare și nu sunt prezentate aici.
Tabel 2. Tipurile de pereți existenți (pentru toate Obiectele)
	(Adăugați rânduri, dacă e nevoie)

Codul  peretelui 
	Separă de (utilizați  simbolul din Tabelul  A1)
	Descriere (a se vedea Nota de mai jos)
	Valoarea U- totală[W/( m²• K)]
	Comentarii privind starea generală (degradare, crăpături, umiditate, probleme structurale etc.)

	P1
	
	
	
	

	P2
	
	
	
	

	P3
	
	
	
	



Notă: Vă rugăm să prezentați o descriere adecvată a peretelui, de exemplu, perete din cărămidă, de 35cm grosime, tencuit pe ambele părți-fără izolație termică.
Tipurile de ferestre și uși care înconjoară spațiile încălzite (situația existentă înainte de investiție)
În acest capitol sunt prezentate tipurile existente de ferestre/uși.
Vă rugăm să completați următoarele tabele în mod similar celui prezentat pentru pereții existenți.
Următoarele simboluri sunt utilizate în Formular pentru a descrie tipul de construcție a ferestrelor/ușilor:
Tabel A2 Instrucțiuni: Simbolurile care vor fi utilizate pentru a caracteriza tipurile de spații ajustate (situația existentă înainte de investiție)

	Simbolurile ferestrei/ ușii
	Simbol

	Materialul din care este fabricată rama 
	L – lemn; P - plastic; Al – profil modern de aluminiu;  M – metal (profil vechi de aluminiu, fier)

	Numărul de rame 
	D – fereastră/ ușă dublă; C – fereastră/ ușă comună 

	Tipul /dimensiunile geamului 
	2S - sticlă dublă pe ramă / ([mm de sticlă]-[mm aer]-[mm de sticlă]) , 1S – sticlă într-un singur rând pe ramă / ([mm])

	Acoperire cu emisivitate redusă 
	Low-e


Utilizați simbolurile de mai sus pentru a descrie fiecare tip existent de fereastră/ușă în Tabelul 3.

Tabel 3. Tipurile de ferestre / uși existente (pentru toate Obiectele)

(Adăugați rânduri, dacă e nevoie)

	Codul ferestrei / ușii
	Separă de (utilizați  simbolul din Tabelul  A1)
	Descriere (a se vedea Nota și Tabelul  A2)
	Valoarea  U- totală[W/( m²• K)]
	Comentarii privind starea generală (geamuri stricate  (%), condiții de infiltrare a aerului, numărul de camere în ferestrele PVC, punți termice în profilurile moderne de aluminiu [..mm] etc.)

	FU1
	
	
	
	

	FU2
	
	
	
	

	FU3
	
	
	
	


Notă: Vă rugăm să prezentați o descriere adecvată, în conformitate cu simbolurile din tabelul A.2. De exemplu,o fereastră dublă din lemn, cu un singur geam în rama exterioară și geam dublu[4-12-4] în rama interioară este caracterizat după cum urmează: F/D/1S[4]-2S [4-12-4] sau utilizați descriere analitică,de exemplu (fereastră dublă de lemn/1geam[4mm] extern -2 geamuri[4-12-4] interior).
3.1.1 Tipurile de acoperiș / tavan (situația existentă înainte de investiție)

În acest capitol sunt prezentate tipurile existente de acoperișuri și plafoane. Fiecare tip de construcție este caracterizat de un cod R1, R2, etc. Acestea sunt acoperișuri sau plafoane care acoperă spații încălzite. În cazul în care izolarea termică va fi aplicată acoperișului sau tavanului, vă rugăm să descrieți aici starea acestuia acoperiș sau tavan așa cum este la moment, înainte de realizarea măsurilor.
Instrucțiunile din Tabelul A3 prezintă simbolurile pentru acoperișuri.

Tabel A.3 Instrucțiuni privind simbolurile pentru tipurile de acoperiș 
	Tipurile de acoperiș
	Acoperiș plat 

Acoperiș cu pantă (piramidal)

Tavanul ultimului etaj sub mansardă neîncălzită
Podeaua mansardei neîncălzite


Tabelul 4 de mai jos prezintă date pentru acoperișuri. Fiecare tip de construcție este caracterizat de un cod A1, A2 etc.

Tabel 4. Tipurile de acoperișuri existente 
(Adăugați rânduri, dacă e nevoie)

	Codul acoperi-șului 
	Tipul acoperișului( a se vedea Tabelul  A3)
	Separă de (utilizați simbolul din Tabelul  A1)
	Descriere (a se vedea Nota)
	Valoarea  U- totală[W/(m²• K)]
	Comentarii privind starea generală (degradare, crăpături, probleme cu hidroizolarea, etc.)

	A1
	
	
	
	
	

	A2
	
	
	
	
	

	A3
	
	
	
	
	


Notă: Vă rugăm să prezentați o descriere adecvată, de exemplu placă de beton de 20cm grosime tencuită din interior, izolare termică EPS 10cm,  beton ușor pe pante cu grosimea medie de 5cm, cu hidroizolare, finisare cu beton ușor de 5cm.
3.1.2 Tipurile de podele (situația existentă înainte de investiție)

Tabelul 5 de mai jos prezintă date privind podelele existente. Fiecare tip de construcție este caracterizat de un cod Po1, Po2 etc.

În cazul în care o parte din suprafața podelei este în contact cu solul și o altă parte este în contact cu mediul sau un spațiu neîncălzit, vă rugăm să le prezentați separat, ca două tipuri de podea diferite, chiar dacă acestea sunt de același tip de construcție (de exemplu Po1 pentru o parte a suprafeței podelei care se află în contact cu solul și Po2 pentru o parte a suprafeței din același tip de podea care este în contact cu mediul sau un spațiu neîncălzit).
Tabel 5. Tipurile de podele existente 
(Adăugați rânduri, dacă e nevoie)
	Tipul de podea
	Separă de (utilizați simbolul din Tabelul  A1)
	Descriere (a se vedea Nota)
	Valoarea  U- totală[W/( m²• K)]
	Comentarii privind starea generală (degradare, crăpături, umezeală, etc.)

	Po1
	
	
	
	

	Po2
	
	
	
	

	Po3
	
	
	
	


Notă: Vă rugăm să prezentați o descriere adecvată, de exemplu: podea de beton de 20 cm cu gresie – fără izolare termică 
3.2 Descrierea măsurilor EE pentru toate Obiectele (după investiție)

Vă rugăm să definiți  măsurile de EE (în concordanță cu descrierea detaliată a proiectului din Anexa 3 la Contractul de grant), referitoare la toate obiectele.
Pentru fiecare măsură de EE, vă rugăm să oferiți prețul final unitar net pe m2 , care include toate costurile complete de construcție (lucrări de pregătire, materiale, lucrări auxiliare, manopera și TVA). Prețurile unitare pe măsură de EE înmulțite cu cantitățile care vor fi declarate în capitolul următor al acestui Formular trebuie să conducă la aceleași costuri finale care sunt prezentate în Anexa 2 la Contractul de grant (confirmat de devizul de cheltuieli).
3.2.1 Măsuri de EE pentru pereți
Datele pentru descrierea măsurilor de EE aplicate pereților (tuturor componentelor acestora) trebuie să fie completate în Tabelul 6.

Tabel 6. Descrierea măsurilor de EE pentru pereți
(Adăugați rânduri, dacă e nevoie)

	Codul măsurii
	Descrierea măsurii EE (a se vedea Nota 1)
	Cost Unitar [Lei/m2] cu TVA (a se vedea Nota 2)

	EE1/Perete
	
	

	EE2/ Perete
	
	

	EE3/ Perete
	
	


Notă 1: Vă rugăm să prezentați o descriere adecvată a măsurilor de EE la pereți, de exemplu adăugare de  XPS 10cm, λ= 0,035 W/mK.

Notă 2: Vă rugăm să prezentați aici costul unitar al construcției complete pe m2 net aplicat (care include materiale, lucrări, munca și TVA).
3.2.2 Măsuri de EE pentru ferestre / uși 
Datele pentru descrierea măsurilor de EE aplicate la ferestre/uși trebuie să fie completate în Tabelul 7.

Tabel 7. Descrierea măsurilor de EE pentru ferestre /uși 
(Adăugați rânduri, dacă e nevoie)

	Codul măsurii
	Descrierea măsurii EE (a se vedea Nota 1)
	Cost Unitar [Lei/m2] cu TVA (a se vedea Nota 2)

	EE1/FU
	
	

	EE2/FU
	
	

	EE3/FU
	
	


Notă 1: Vă rugăm să prezentați o descriere adecvată a măsurilor de EE pentru ferestre / uși, în conformitate cu simbolurile din Tabelul A.2. Exemplu: Fereastră nouă din PVC cu geam dublu 4-16-4 low-e sau “P/C/2S (4-16-2)/low-e”.

Notă 2: Costul unitar include costul instalării finisate a ferestrei /ușii (de exemplu demontarea ferestrei vechi, materiale, instalarea, lucrări auxiliare și de finisare, manopera și TVA).

3.2.3 Măsuri de EE pentru acoperișuri și tavane 
Datele pentru descrierea măsurilor de EE aplicate pentru acoperișuri și tavane trebuie să fie completate în Tabelul 8.

Tabel 8. Descrierea măsurilor de EE pentru acoperișuri/tavane
(Adăugați rânduri, dacă e nevoie)

	Codul măsurii
	Descrierea măsurii de EE (a se vedea Nota 1)
	Cost Unitar [Lei/m2] cu TVA (a se vedea Nota 2)

	EE1/acoperiș
	
	

	EE2/ acoperiș
	
	

	EE3/ acoperiș
	
	


Notă 1: Vă rugăm să prezentați o descriere adecvată a măsurilor de EE pentru acoperișuri, de exemplu izolarea externă cu adaos de XPS 10 cm, λ= 0,035 W/mK, hidroizolarea și finisarea cu 5 cm tencuială.

Notă 2: Vă rugăm să prezentați aici costul unitar net pe m2 aferent construcției complete (care include materiale, lucrări, munca și TVA).

3.2.4 Măsuri de EE pentru podele 
Datele pentru descrierea măsurilor de EE aplicate pentru podele trebuie să fie completate în Tabelul 9.

Tabel 9. Descrierea măsurilor de EE la podele 
(Adăugați rânduri, dacă e nevoie)

	Codul măsurii
	Descrierea măsurii de EE (a se vedea Nota 1)
	Cost Unitar [Lei/m2] cu TVA (a se vedea Nota 2)

	EE1/Podea 
	
	

	EE2/ Podea
	
	

	EE3/ Podea
	
	


Notă 1: Vă rugăm să prezentați o descriere adecvată a măsurilor de EE la podele, de exemplu adaos de XPS 8 cm, λ= 0,035 W/mK, finisarea cu 10 cm de tencuială.Note 2: Vă rugăm să prezentați aici costul unitar net pe m2 aferent construcției complete (care include materiale, lucrări, manopera și TVA).

3.3 Definirea cantităților (suprafețelor) de aplicare a măsurilor de EE 

Acest Capitol prezintă cantitățile (suprafețe în m2) elementelor construcțiilor existente și cantitățile (suprafețe în m2) măsurilor de EE, care vor fi aplicate la fiecare element al construcției.
Cantitățile trebuie să fie prezentate pentru fiecare Obiect în parte (Obiectele sunt definite în Capitolul 3.1 din Tabelele1.xx). În cazul în care există mai mult de un singur obiect, vă rugăm să copiați următoarele tabele pentru a descrie măsurile de EE la toate Obiectele.
3.3.1 Definirea dimensiunilor de bază/ valorilor - U ale Obiectului 1, înainte și după investiții 
Tabelul 10.a de mai jos prezintă suprafața pereților, ferestrelor etc. înainte și după investiție pentru Obiectul 1.

Date despre Obiect “Înainte de investiții”

Coloana 1 “Codul elementelor existente (pereți, ferestre etc.)”

Utilizați Codurile  pereților, ferestrelor, acoperișurilor sau podelelor existente care sunt  definite în Tabelele 2-5 pentru a descrie același tip de construcție în Tabelul 10.a de mai jos.
Coloana 2 “Suprafața netă a elementelor (pereți, ferestre etc.)”
Vă rugăm să indicați aici suprafața totală a elementului clădirii respectiv (pereți, ferestre, etc). De exemplu, dacă P2 se referă la un "perete de cărămidă, în contact cu mediul" existent, suprafața în m2 a acestui tip de pereți în toate fațadele Obiectului 1 trebuie să fie menționată în coloana 2 din Tabelul 10.a.
Dimensiunile (suprafața în m2) sunt măsurate din partea pe care va fi aplicată măsura de EE. Dacă va fi aplicată izolarea exterioară, vor fi prezentate dimensiunile exterioare. Dacă izolația termică va fi aplicată în interior, vor fi prezentate dimensiunile interioare.
Date despre Obiect “După investiții”

Coloana 3 “Codul nou al elementului după aplicarea măsurii”

Acesta este Codul elementului clădirii după realizarea investiției. De exemplu Peretele 1 (P1) înainte de investiție este numit Perete1.x (P.1.1, P1.2, P1.3) după realizarea investiției. Pentru fiecare tip de element existent al clădirii (de exemplu P1) sunt prezentate până la trei opțiuni:
· Primele două rânduri (de exemplu P1.1, P1.2) se referă la până la două măsuri diferite de EE (dacă este necesar), care pot fi aplicate la un tip de element de construcție.
· Al treilea rând (de exemplu P1.3) se referă la o parte a elementului de construcție, care va rămâne așa cum a fost înainte de investiție, fără aplicarea oricăror măsuri de EE (dacă este cazul).
Coloanele 4 și 5 “Codul măsurilor de EE” și “Descrierea măsurii de EE”

În aceste coloane se va completa Codul măsurii de EE care va fi aplicată și descrierea succintă a acesteia. Codurile și descrierile măsurilor de EE trebuie să fie ca și cele definite în Tabelele 6 – 9.
Coloanele 6 și 7 “Noua Valoare - U” și “Suprafața netă a elementului”

Vă rugăm să completați în Coloana 6 valoarea – U a elementului ce va fi obținută după lucrările de investiții și în Coloana 7 – suprafața netă pe care se va aplica măsura respectivă de EE.
Tabel 10.a Dimensiunile/ Valorile-U ale Obiectului 1 (înainte și după investiție)
(Adăugați rânduri, dacă e nevoie)
Pereți
	Înainte de investiție 
	După investiție 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Codul peretelui existent (a se vedea Tabelul 2)
	Suprafața netă a peretelui  [m2]
	Codul nou al peretelui după realizarea măsurii 
	Codul măsurii de EE (a se vedea Tabelul  6)
	Descrierea măsurii de EE (a se vedea Tabelul 6)
	Noua valoare U [W/( m²• K)]
	Suprafața netă a peretelui [m2]

	P1
	
	P1.1
	
	
	
	

	
	
	P1.2
	
	
	
	

	
	
	P1.3 (fără măsură )
	-
	FĂRĂ MĂSURI DE EE
	
	

	
	
	TOTAL
	Trebuie să fie egal cu  dimensiunile  P1

	P2
	
	P2.1
	
	
	
	

	
	
	P2.2
	
	
	
	

	
	
	P2.3 (fără măsură)
	-
	FĂRĂ MĂSURI DE EE
	
	

	
	
	TOTAL
	Trebuie să fie egal cu  dimensiunile P2


Ferestre / uși
	Înainte de investiție 
	După investiție 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Codul ferestrei/ușii existente (a se vedea Tabelul 3)
	Suprafața netă a ferestrei/ușii [m2]
	Codul nou al ferestrei/ușii după realizarea măsurii
	Codul măsurii EE (a se vedea Tabelul 7)
	Descrierea măsurii EE (a se vedea Tabelul 7)
	Noua valoare U [W/( m²• K)]
	Suprafața netă a ferestrei/ușii [m2]

	FU1
	
	FU1.1
	
	
	
	

	
	
	FU1.2
	
	
	
	

	
	
	FU1.3 (fără măsură)
	-
	FĂRĂ MĂSURI DE EE
	
	

	
	
	TOTAL
	Trebuie să fie egal cu  dimensiunile FU1

	FU2
	
	FU2.1
	
	
	
	

	
	
	FU2.2
	
	
	
	

	
	
	FU2.3 (fără măsură)
	-
	FĂRĂ MĂSURI DE EE
	
	

	
	
	TOTAL
	Trebuie să fie egal cu  dimensiunile FU2


Acoperișuri / tavane
	Înainte de investiție 
	După investiție 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Codul acoperișului (a se vedea Tabelul 4)
	Suprafața netă a acoperișului [m2]
	Codul nou al acoperișului după realizarea măsurii 
	Codul măsurii EE (a se vedea Tabelul 8)
	Descrierea măsurii EE (a se vedea Tabelul 8)
	Noua valoare U [W/( m²• K)]
	Suprafața netă a acoperișului [m2]

	A1
	
	A1.1
	
	
	
	

	
	
	A1.2
	
	
	
	

	
	
	A1.3 (fără măsură)
	-
	FĂRĂ MĂSURI DE EE
	
	

	
	
	TOTAL
	Trebuie să fie egal cu  dimensiunile A1

	A2
	
	A2.1
	
	
	
	

	
	
	A2.2
	
	
	
	

	
	
	A2.3 (fără măsură)
	-
	FĂRĂ MĂSURI DE EE
	
	

	
	
	TOTAL
	Trebuie să fie egal cu  dimensiunile A2


Podea
	Înainte de investiție 
	După investiție 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Codul podelei existente (a se vedea Tabelul 5)
	Suprafața netă a podelei [m2]
	Codul nou al podelei după realizarea măsurii 
	Codul măsurii EE (a se vedea Tabelul 9)
	Descrierea măsurii EE (a se vedea Tabelul 9)
	Noua valoare U [W/(m²• K)]
	Suprafața netă a podelei [m2]

	Po1
	
	Po1.1
	
	
	
	

	
	
	Po1.2
	
	
	
	

	
	
	Po1.3 (fără măsură)
	-
	FĂRĂ MĂSURI DE EE
	
	

	
	
	TOTAL
	Trebuie să fie egal cu  dimensiunile Po1

	Po2
	
	Po2.1
	
	
	
	

	
	
	Po2.2
	
	
	
	

	
	
	Po2.3 (fără măsură)
	-
	FĂRĂ MĂSURI DE EE
	
	

	
	
	TOTAL
	Trebuie să fie egal cu  dimensiunile Po2


3.3.2 Definirea dimensiunilor de bază / valorilor – U ale Obiectului 2, înainte și după investiție 
Vă rugăm să copiați Tabelul 10.a (pentru toate elementele) din Capitolul anterior aici și să completați datele pentru Obiectul 2 (dacă este necesar).
4 DETERMINAREA EFICIENȚEI UTILIZĂRII COMBUSTIBILILOR PENTRU ÎNCĂLZIREA SPAȚIULUI (ÎNAINTE ȘI DUPĂ INVESTIȚIE)
În acest Capitol sunt determinate eficiențele și tipurile de combustibili pentru calcularea necesarului de energie doar pentru încălzirea spațiului.
Datele pentru descrierea măsurilor de EE în sistemul de încălzire trebuie să fie completate în Tabelul 11 de mai jos.
Tabel 11. Descrierea măsurilor de EE în sistemele de încălzire a spațiului (SÎ)
(Adăugați rânduri, dacă e nevoie)

	Codul măsurii 
	Descriere (a se vedea Nota)

	EE1/SÎ
	

	EE2/SÎ
	

	EE3/SÎ
	


Notă 1: Vă rugăm să prezentați o descriere adecvată a măsurilor de EE în sistemul de încălzire de exemplu: Demontarea cazanului vechi și instalarea în locul lui unui cazan nou cu randament mai sporit... kW.

Tabelul 12 de mai jos trebuie să fie completat pentru a defini eficiența sistemului de încălzire și a combustibililor folosiți pentru încălzirea spațiului.
Tabel 12. Sursa de alimentare cu căldură, combustibili și eficiența. 
	
	ÎNAINTE DE INVESTIȚIE 
	DUPĂ INVESTIȚIE 

	Tipul Sursei de încălzire
	Tipul de combustibil
	Valoarea calorifică
	Unitatea (valorii calorifice)
	Prețul combustibilului [Lei/unitate]
	Unitatea (de combustibil)
	% necesităților de încălzire acoperite(Nota1)
	Randamentul sistemului de distribuție  [%] (Nota 2)
	Eficiența generării agentului termic [%] (Nota 3)
	% necesităților de încălzire acoperite (Note1)
	Randamentul sistemului de distribuție  [%] (Nota 2)
	Eficiența generării agentului termic [%] (Nota 3)

	Încălzire centralizată
	DH
	1
	-
	
	
	
	
	100%
	
	
	100%

	Cazan(e) autonome
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sobe
	
	
	
	
	
	
	100%
	
	
	100%
	

	Sisteme de condiționare a aerului de tip split
	Electricitate
	1
	-
	
	
	
	100%
	220% (η mediu)
	
	100%
	(η nou mediu)

	Electrocasnice
	Electricitate
	1
	-
	
	
	
	100%
	100%
	
	100%
	100%

	Altele (specificați)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	100%
	
	
	
	
	100%
	
	
	100%
	
	


Notă 1: În cazul în care sunt surse de încălzire care încălzesc mai mult de un singur spațiu, vă rugăm să estimați aproximativ în procente necesitățile de încălzire acoperite de fiecare sursă (înainte și după investiție)
Notă 2: Vă rugăm să completați eficiența estimată a sistemului de încălzire în baza indicațiilor contorului în cazul utilizării cazanului sau de conectare la rețelele termice centralizate (înainte și după investiție)
Notă 3: Vă rugăm să completați eficiența medie a instalației de încălzire (înainte și după investiție). Pentru sistemele de condiționere a aerului vă rugăm să completați-η mediu anual[%]. Pentru sistemele vechi de condiționare a aerului η mediu anual este considerat ca fiind 2,2 (220%).
Notă 4: Valorile aproximative și unitățile de măsură tipice pentru valorile calorifice ale combustibililor: cărbune de pămînt (23-27 MJ/kg), cărbune brun (17-24 MJ/kg), lemne și reziduuri forestiere (9.47 MJ/dm3), gaz natural (34.08 MJ/m3), gaz lichefiat (45.15 MJ/kg), motorină (43.38 MJ/kg).
5 DEFINIREA SISTEMULUI DE ILUMINARE (ÎNAINTE ȘI DUPĂ INVESTIȚIE)

Tabelul 13 de mai jos urmează a fi completat pentru a determina starea sistemului de iluminare înainte și după investiții.

Tabel 13. Determinarea stării  sistemului de iluminare și costurile aferente (înainte și după investiție)

	
	ÎNAINTE DE INVESTIȚIE 
	DUPĂ INVESTIȚIE 
	

	Tipul de lămpi și accesorii (de iluminare) (Enumerați aici toate tipurile de corpuri de iluminat /accesorii înainte și după investiție)
	Puterea corpurilor de iluminat [W]
	Numărul de corpuri de iluminat pe plafon  [unități]  (a se vedea Nota 1)
	Numărul de plafoane
	Puterea totală a corpurilor de iluminat [kW]
	Numărul de corpuri de iluminat pe plafon  [unități]  
	Numărul de plafoane
	Puterea totală a corpurilor de iluminat [kW]
	Costul total pe plafon nou [Lei/unit] (vezi  Nota 2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	

	Puterea medie de funcționare simultană (kW)
	
	
	
	

	Numărul mediu de ore de funcționare pe zi  (ore/zi)
	
	
	
	

	Numărul mediu de zile de funcționare pe an (zile/an)
	
	
	
	


Notă 1: Plafonul poate avea unul sau mai multe corpuri de iluminat.

Notă 2: Costul total pe plafon nou include cheltuielile privind instalarea, TVA, etc.
Elaborat cu suportul proiectului AT pentru implementarea PSPS "Asistență pentru reforma 
sectorului energetic", proiect implementat de către Consorțiul EXERGIA S.A 


